相机标定实验报告

实验目的

1.理解相机标定的基本原理，掌握针孔相机模型和坐标系变换关系；

2．采用张正友标定法，通过棋盘格图像计算相机的内外参数；

3.求解机械臂末端执行器（手）与相机（眼）之间的坐标变换矩阵；

4.分析标定误差来源，评估标定精度。

实验原理

相机标定的基本概念

相机标定是指确定相机内参和外参的过程。内参描述相机本身的特性，包括焦距、主点坐标和镜头畸变；外参描述相机在世界坐标系中的位置和方向。通过标定，我们可以建立三维世界点到二维图像像素点的映射关系。

四大坐标系

在相机模型中，涉及四个坐标系：

| 坐标系 | 符号 | 原点 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 世界坐标系 | O_w-X_wY_wZ_w | 任意设定 | 米 |
| 相机坐标系 | O_c-X_cY_cZ_c | 相机光心 | 米 |
| 图像物理坐标系 | O_xy | 图像中心 | 毫米 |
| 图像像素坐标系 | O_uv | 图像左上角 | 像素 |

针孔相机模型

空间一点P从世界坐标系到像素坐标系的变换分为三步：

（1）世界坐标系 → 相机坐标系（刚体变换）

XcYcZc1=R3×3t3×101×31XwYwZw1

其中，R为旋转矩阵，t为平移向量。

（2）相机坐标系 → 图像物理坐标系（透视投影）

根据相似三角形原理：

x=fXcZc,y=fYcZc

齐次坐标形式：

Zcxy1=f0000f000010XcYcZc1

（3）图像物理坐标系 → 像素坐标系（离散化）

uv1=1dx0u001dyv0001xy1

（4）完整投影公式

综合以上变换，得到：

Zcuv1=fx0u00fyv0001⏟内参矩阵KRt⏟外参XwYwZw1

其中，fx=f/dx，fy=f/dy，单位为像素。

张正友标定法

张正友标定法是当今最常用的相机标定方法，其核心思想：

平面标定板：将世界坐标系固定在棋盘格平面上（设Zw=0），简化投影模型；

单应性矩阵：建立棋盘格平面到图像平面的单应性变换H=K[r1,r2,t]；

内参约束：利用旋转矩阵的正交性（r1Tr2=0，r1Tr1=r2Tr2），建立内参约束方程；

分步求解：先线性求解初值，再通过Levenberg-Marquardt算法非线性优化。

手眼标定AX = XB

手眼标定求解相机坐标系与机械臂末端坐标系之间的变换关系。

问题描述：设X为相机在机械臂末端坐标系下的变换矩阵（待求）。机械臂从位姿A1运动到A2，相机观测标定板从位姿B1运动到B2，则有：

A⋅X=X⋅B

其中：

A=Hgripper2base⋅(Hgripper1base)-1（机械臂运动）

B=Hboard2cam⋅(Hboard1cam)-1（标定板运动）

推导过程：

由Hcambase=Hgripperbase⋅Hcamgripper，对两个不同位置：

Hgripper1base⋅X=Hcambase=Hgripper2base⋅X⋅(Hboard2cam)-1⋅Hboard1cam

整理得：

Hgripper2base)-1⋅Hgripper1base⋅X=X⋅(Hboard2cam)-1⋅Hboard1cam

即：

A⋅X=X⋅B

算法实现流程

1. 设置棋盘格参数（角点：9×6，边长：0.02m）

2. 生成世界坐标系角点坐标（Z_w = 0）

3. 遍历所有标定图像

4. calibrateCamera() 求解内参和外参

5. 计算重投影误差评估标定精度

6. Rodrigues() 将旋转向量转为旋转矩阵

7. 构建每张图像的外参矩阵 H_board2cam

8. 解析机械臂位姿文件 robot_poses.txt

9. calibrateHandEye() 求解手眼变换矩阵

10. 验证 AX = XB 方程

核心代码

import cv2

import numpy as np

import glob

BOARD_SIZE = (9, 6)      # 内角点数

SQUARE_SIZE = 0.02       # 方格边长（米）

objp = np.zeros((54, 3), np.float32)

objp[:, :2] = np.mgrid[0:9, 0:6].T.reshape(-1, 2) * SQUARE_SIZE

for img_path in sorted(glob.glob("calib_images/*.bmp")):

img = cv2.imread(img_path)

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, BOARD_SIZE, None)

if ret:

criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)

corners_sub = cv2.cornerSubPix(gray, corners, (11,11), (-1,-1), criteria)

obj_points.append(objp)

img_points.append(corners_sub)

ret, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(

obj_points, img_points, img.shape[:2][::-1], None, None

)

R_gripper2base = [pose[:3,:3] for pose in robot_poses]

t_gripper2base = [pose[:3,3] for pose in robot_poses]

R_cam2gripper, t_cam2gripper = cv2.calibrateHandEye(

R_gripper2base, t_gripper2base, R_target2cam, t_target2cam

)

实验结果

相机内参标定结果

内参矩阵 K：

K=4446.3001407.8704425.811040.51001

参数解读：

| 参数 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| fx | 4446.30 像素 | X方向等效焦距 |
| fy | 4425.81 像素 | Y方向等效焦距 |
| cx | 1407.87 像素 | 主点X坐标 |
| cy | 1040.51 像素 | 主点Y坐标 |
| 图像尺寸 | 2448 × 2048 像素 | 原始图像分辨率 |

畸变系数：

k1,k2,p1,p2,k3]=[-0.0230,1.3883,0.0108,0.0105,-17.3736

重投影误差

| 图像 | 重投影误差（像素） |
| --- | --- |
| 1-10 | 平均 0.1073 像素 |

分析：平均重投影误差为0.107像素，小于0.5像素的标准，说明标定精度较高。

手眼标定结果

手眼变换矩阵 Hcamgripper（相机→机械臂末端）：

Hcamgripper=0.8660-0.500000.10000.50000.866000.05000010.02000001

物理意义：

| 分量 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 旋转 | 绕Z轴 ≈30° | 相机相对末端有30°偏航角 |
| tx | 0.1000 m | 相机在末端X方向前方10.0cm |
| ty | 0.0500 m | 相机在末端Y方向左侧5.0cm |
| tz | 0.0200 m | 相机在末端Z方向下方2.0cm |

4.4 手眼标定验证

验证AX=XB方程的满足程度：

| 验证组 | 图片对 | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1→2 | 2.37×10⁻⁵ |
| 2 | 2→3 | 3.63×10⁻⁵ |
| 3 | 3→4 | 5.07×10⁻⁵ |
| 4 | 4→5 | 2.42×10⁻⁵ |
| 5 | 5→6 | 1.77×10⁻⁵ |

附录

见压缩包内代码